Objetivo: El objetivo de CALISTER SA al brindar esta hoja de seguridad es que todas las personas involucradas en la manipulación, almacenamiento y transporte estén informadas de los riesgos que se tiene al manejar este tipo de productos y como actuar ante un posible accidente.

- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Identificación del producto: As Stick Force.

Usos: Bioprotector de uso agrícola

Identificación de la empresa: CALISTER SA. Ruta 101 Km 23.500, Canelones, Uruguay. Tel / Fax: (+598) 2683 8989. E-mail: calister@calister.com.uy. www.calister.com.uy. Servicio de Atención al Cliente 0800 – 1827 de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 hrs.

- IDENTIFICACION DEL PELIGRO O PELIGROS

Clasificación de sustancia o mezcla:

No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) n º 1272/2008 Esta sustancia no está clasificada como peligrosa según la Directiva 67/548/CEE.

Riesgo a la salud:

Toxicidad aguda por vía cutánea. 			 Cat. 5

Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia

¡¡ATENCIÓN!!

Frases de Peligro:			H313		Puede ser dañino en contacto con la piel.

Frases de Precaución:		P101		Si se necesita consultar a un médico,

tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

P102		Mantener fuera del alcance de los niños.

P103		Leer la etiqueta antes del uso

P233 		Mantener el recipiente   herméticamente

cerrado.

P270	Evite comer, tomar o fumar durante la manipulación del producto.

P272	La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.

P273 	Evite vertidos al medioambiente.

P280	Use guantes, ropa adecuada, protección ocular y facial durante la manipulación del producto.

P301+P310+P330+P331	En caso de ingesta enjuague rápidamente la boca, no induzca el vómito y solicite la presencia inmediata de un médico.

P304+P340	En caso de inhalación, remueva a la víctima hacia el exterior y colóquelo en una posición cómoda y con buena ventilación.

P305+P351+P338	En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua, remueva los lentes de contacto y continúe lavando.

P403+P233	Almacene en un lugar ventilado y mantenga los recipientes bien cerrados.

- COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

| Componente | g/L |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Polisacáridos Osmoprotectores | 300-600 |  |  |
| Inertes | c.s.p. |  |  |

La información confidencial sobre la composición se ha omitido.

- PRIMEROS AUXILIOS

- Inhalación: Llevar al aire libre en caso de exposición excesiva a vapores, consultar a un medico en caso de tos persistente.

- Contacto con los ojos: Enjuagar con mucha agua, consultar un especialista en caso de irritación persistente.

- Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón.

- Ingestión: Producto sin peligro en caso de ingestión, consultar a un medico si es necesario en caso de ingestión masiva provoca laxación y diarrea. NO inducir el vómito.

En todos los casos, consulta médico llevando la etiqueta y/o el envase del producto.

Nota al médico: no existe antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación comunicarse al 1722 (desde Montevideo y Zona Metropolitana) o al 2-1777 (desde el Interior de la República) Centro de Asistencia Toxicológica (C.I.A.T) Hospital de Clínicas.

- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Aplicar: Espumas, polvo, dióxido de carbono (CO2), agua pulverizada.

Equipos de protección personal para el personal de lucha contra incendios: Utilizar sistema de respiración artificial e independiente del ambiente. Utilizar la ropa protectora adecuada.

- MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones relativas al personal:

- Evite el contacto con los ojos, usar lentes de protección.

- Por higiene, usar guantes de goma.

Precauciones relativas al medio ambiente: Este producto no posee efectos nocivos sobre el medio ambiente.

Métodos de  limpieza: Lavar la zona con abundante agua y detergente.

- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

  - Evite el contacto con los ojos, usar lentes de seguridad.

  - Por higiene, usar guantes de goma.

  - Lavarse las manos luego del manejo.

Almacenamiento

- Mantener en recipiente cerrado en un área ventilada entre 15 – 25 ºC.

- No exponer a la luz solar ni almacenar por largos períodos.

- No almacenar con comida, bebidas o vestimenta.

- No almacenar al alcance de niños, personas irresponsables y/o animales.

- CONTROL DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Limites de exposición		N/A

Protección personal

Manos: Guantes de PVC.

Ojos: Lentes de seguridad.

Otros equipos de protección: mameluco de algodón.

- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Y CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Aspecto

Estado físico: 	Líquido.

Color: 		Caramelo, levemente opalescente.

Propiedades físicas

Punto de ebullición:	N/A

Densidad relativa: 	1.235 g/mL

Viscosidad: 		23.4 mPa/s

Punto de neblina: 	N/A

Solubilidad: 		Soluble en agua.

- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad 		Estable en las condiciones normales de almacenamiento.

Incompatibilidad	Oxidantes fuertes, agroquímicos, fertilizantes, luz solar, calor intenso.

Productos de combustión peligrosos 	El producto no es combustible.

- INFORMACION TOXICOLOGICA

Producto no tóxico en su uso normal.

- INFORMACION ECOTOXICOLÓGICA

Persistencia/Degradabilidad: Producto biodegradable

13. INFORMACIÓN REALATICA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Tratamiento de los residuos:

Puede ser eliminado como desecho solido (desecho industrial común) o incinerado en una instalación autorizada de acuerdo con la legislación vigente.

Manejo y Eliminación de Envases:

Los envases vacíos deben enjuagarse tres veces con agua para extraer y utilizar todo el producto contenido en los mismos.

Esta operación es conocida como triple lavado. Luego inutilizar los envases para evitar su uso con otro destino, y enviar a sitios autorizados para su incineración.

- INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

No sometido a las normas de transporte para mercancías peligrosas.

- INFORMACION REGLAMENTARIA

NFPA (nacional Fire Protection Association)

4 = riesgo extremo, 3 = riesgo alto, 2 = riesgo moderado, 1 = riesgo leve, 0 = riesgo insignificante

Salud:  0                          Incendio:   0                 Reactividad:    0

- OTRAS INFORMACIONES

Nota: La información aquí contenida es meramente orientadora, presentada de buena fe, sin incurrir en responsabilidades explícitas o implícitas